| - NAZWA ZADANIA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| „BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z WBUDOWANYM GARAŻEM PODZIEMNYM, MURU OPOROWEGO I UŻYTKOWYCH OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY SŁUŻĄCYCH REKREACJI CODZIENNEJ ORAZ BUDOWA NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W POSTACI WIELOSTANOWISKOWEGO PARKINGU TERENOWEGO I INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ, ENERGETYCZNEJ I GAZOWEJ” |  |  |  |  |
| STADIUM |  |  |  |  |
| Faza | PROJEKT KONCEPCYJNY |  |  |  |
| Tom | TOM I – KONCEPCJA URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNA |  |  |  |
| DANE INWESTYCJI |  |  |  |  |
| Obiekt budowlany | BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY |  |  |  |
| Adres | 95-060 BRZEZINY |  |  |  |
| Identyfikator działek ewidencyjnych | 102101_1.0008.3852 102101_1.0008.2417/4 102101_1.0008.2417/3 |  |  |  |
| Kategoria obiektu | XIII, XXII |  |  |  |
| INWESTOR |  |  |  |  |
|  BRZEZINY ESTATE SP. Z O.O. ul. Cybernetyki 13/51, 02-677 Warszawa NIP: 521-403-75-69 |  |  |  |  |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA |  |  |  |  |
|  MONOPI STUDIO ROBERT SENDKOWSKI Klonów 48A, 26-140 Łączna NIP: 663-179-56-50  600-993-320  studio@monopi.pl |  |  |  |  |
| ZESPÓŁ AUTORSKI |  |  |  |  |
| STANOWISKO | IMIĘ I NAZWISKO |  | UPRAWNIENIA | PODPIS |
| ARCHITEKTURA: |  |  |  |  |
| PROJEKTANT | mgr inż. arch. Robert Sendkowski |  | MPOIA/034/2015 specjalność architektoniczna |  |
| AS. PROJEKTANTA | Mgr inż. arch. Karolina Tolak |  | - |  |
| SPRAWDZAJĄCY | mgr inż. arch. Roma Sendkowska |  | MPOIA/113/2015 specjalność architektoniczna |  |

PROJEKT KONCEPCYJNY - SPIS ZAWARTOŚCI:

I.	OPIS TECHNICZNY – KONCEPCJA URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNA	4

1.	DANE OGÓLNE	4

1.1	INWESTOR	4

1.2	DANE EWIDENCYJNE	4

1.3	PODSTAWA OPRACOWANIA	4

2.	PRZEDMIOT OPRACOWANIA	5

3.	ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU	5

4.	PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU	7

4.1	STRUKTURA FUNKCJONALNA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU	8

4.2	UKŁAD URBANISTYCZNY ZESPOŁÓW ZABUDOWY I KOMPOZYCJI ARCHITEKTONICZNEJ OBIEKTÓW O FUNKCJI PODSTAWOWEJ	16

4.3	PRZEBIEG GŁÓWNYCH ELEMENTÓW SIECI UZBROJENIA TERENU ORAZ DRÓG PUBLICZNYCH I WEWNĘTRZNYCH NIEZBĘDNYCH DLA OBSŁUGI PROPONOWANEJ ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU	17

4.4	ETAPY REALIZACJI PROPONOWANEJ ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU	18

4.5	POWIĄZANIA PRZESTRZENNE PLANOWANEJ INWESTYCJI Z TERENAMI OTACZAJĄCYMI	18

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

| ZT-01 | KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU |
| --- | --- |
| ZT-02 | KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU – UZBROJENIE TERENU |
| ZT-03 | ANALIZA ODLEGŁOŚCI |
| A-K-01 | RZUT PIWNICY |
| A-K-01.1 | ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIWNICY |
| A-K-02 | RZUT PARTERU |
| A-K-02.1 | ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU |
| A-K-03 | RZUT PIĘTRA 1 |
| A-K-03.1 | ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIĘTRA 1 |
| A-K-04 | RZUT PIĘTRA 2 |
| A-K-04.1 | ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIĘTRA 2 |
| A-K-05 | RZUT PIĘTRA 3 |
| A-K-05.1 | ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIĘTRA 3 |
| A-K-06 | RZUT PIĘTRA 4 |
| A-K-06.1 | ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIĘTRA 4 |
| A-K-07 | RZUT KONDYGNACJI TECHNICZNEJ |
| A-K-08 | RZUT DACHU |
| A-K-09 | ELEWACJE |

- OPIS TECHNICZNY – KONCEPCJA URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNA

- DANE OHRGÓLNE

  - INWESTOR

BRZEZINY ESTATE SP. Z O.O.

ul. Cybernetyki 13/51, 02-677 Warszawa

NIP: 521-403-75-69

  - DANE EWIDENCYJNE

95-060 Brzeziny
działki nr ewidencyjny: 	3852 – obręb 0008

2417/4 – obręb 0008

2417/3 – obręb 0008 (fragment działki)

  - PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z inwestorem,

- Wytyczne i ustalenia z Inwestorem,

- Obowiązujące przepisy i normy,

- Wizja lokalna,

- Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500,

- Uchwała Nr XXV/158/2016 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla jedenastu obszarów położonych na terenie miasta,

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 poz. 725),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022, poz. 1225 ze

- zm.),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie

- ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 Nr 109, poz. 719, ze zm.),

- Normy zgodnie z wykazem dołączonym do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

- usytuowanie (Dz. U. 2022, poz. 1225 ze zm.),

- Ustawa z dnia 05.07.2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2024 poz. 195)

- Literatura, wytyczne.

- PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z wbudowanym garażem podziemnym, budowie muru oporowego oraz użytkowych obiektów małej architektury służących rekreacji codziennej, a także budowie i przebudowie niezbędnej infrastruktury technicznej tj. instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej, energetycznej i gazowej na działce nr ewid. 3852 – obręb 0008 w Brzezinach. Ponadto w ramach realizacji inwestycji planuje się budowę parkingu wielostanowiskowego wraz z przebudową i budową instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej na działkach o nr ewid. 2417/3 i 2417/4 – obręb 0008 w Brzezinach.

- ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obszar objęty opracowaniem stanowi działka o numerze ewidencyjnym 3852 o powierzchni 4868 m2, a także teren składający się z działki o nr ewid. 2417/4 i fragmencie działki o nr ewid. 2417/3, o łącznej powierzchni 3222,49 m2. 
Od zachodu, południa i wschodu sąsiedztwo działek stanowią tereny zabudowane budynkami usługowymi i mieszkalnymi w strefie zabudowy śródmiejskiej, a od północy tereny zielone towarzyszące rzece Mrożycy.

Układ komunikacyjny:

Obecnie teren inwestycji nie ma dostępu do drogi publicznej.

- W celu zapewnienia dostępu komunikacyjnego do planowanej inwestycji i spełnienia wytycznych zawartych w Zmianie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Brzeziny (na podstawie uchwały nr XXV/158/2016 Rady Miasta Brzeziny z dnia  24 czerwca 2016 roku) planuje się przebudowę skrzyżowania ul. Berka Joselewicza, R. Traugutta i Pl. Jana Pawła II oraz przebudowę drogi dojazdowej - ul. Berka Joselewicza (drogi dojazdowej 2-3 KD-D wg MPZP) i skomunikowanie tym samym inwestycji ze strefą rynku. Ponadto planuje się budowę ciągu pieszo-jezdnego łączącego planowaną inwestycję z ul. Lasockich, zlokalizowaną w miejscu planowanego wg MPZP ciągu pieszo-jezdnego 2-1 KD-PJ i budowę skrzyżowania na połączeniu nowoprojektowanego ciągu komunikacyjnego i drogi gminnej tj. ul. Lasockich (oznaczonej w MPZP symbolem 2-2 KD-D). Projektowany układ komunikacyjny projektuje się według odrębnego opracowania.

Obiekty budowlane:

Obszar objęty opracowaniem jest obecnie niezabudowany.

Ukształtowanie terenu:

Ukształtowanie terenu ze spadkiem w kierunku północnym. Od strony południowo-wschodniej teren ogranicza skarpa o różnicy poziomów ok. 1,5 m.

Ukształtowanie zieleni, mała architektura i urządzenia budowlane:

Przedmiotowy teren opracowania jest porośnięty zielenią niską, średniowysoką i wysoką. 
Istniejąca zieleń kolidująca z projektowanym zagospodarowaniem terenu podlega wycince zgodnie z wymogami art. 83 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2023 poz. 1336).
 	Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy uzyskać stosowną decyzję zezwalającą na wycinkę.

Zieleń podlegającą wycince oznaczono na załączniku graficznym ZT-01 – KONCEPCJA ZAGOPODAROWANIA TERENU.

Uzbrojenie terenu

Przedmiotowy teren jest uzbrojony w następujące media:

- energię elektryczną,

- instalację wodociągową,

- kanalizację sanitarną,

- kanalizację deszczową.

- PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zakres opracowania inwestycji (teren działki nr ewid, 3852) zaznaczono na planie zagospodarowania terenu linią przerywaną koloru czerwonego oraz dodatkowo oznaczono literami A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,R,S,T-A. 
Projektowane przedsięwzięcie zlokalizowane na działce nr ewid. 3852 będzie polegało na:

- Budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z wbudowanym garażem podziemnym;

- Budowie użytkowych obiektów małej architektury służących rekreacji codziennej;

- Budowie muru oporowego;

- Budowie 2-óch zadaszeń nad wejściami do budynku;

- Budowie towarzyszących urządzeń budowlanych: instalacji zewnętrznych wodnych, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetycznych, gazowej oraz dojazdów/ciągów pieszo-jezdnych.

Rozplanowanie przestrzenne obiektu przedstawiono na koncepcji zagospodarowania terenu.

W ramach realizacji inwestycji planuje się budowę terenowego parkingu wielostanowiskowego zlokalizowanego na obszarze oznaczonym linią przerywaną koloru żółtego oraz dodatkowo oznaczonym literami A1,B1,C1,D1,E1,F1,G1,H1,I1,J1-A1..

Ww. przedsięwzięcie zlokalizowane na działkach nr ewid. 2417/3 i 2417/4 będzie polegało na:

- Budowie oświetlonego parkingu z ciągami pieszymi;

- Budowie i przebudowie towarzyszących urządzeń budowlanych: instalacji zewnętrznych wodnych, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej oraz dojazdów.

- Ponadto w celu zapewnienia dostępu komunikacyjnego do planowanej inwestycji i spełnieniu wytycznych zawartych w Zmianie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Brzeziny (na podstawie uchwały nr XXV/158/2016 Rady Miasta Brzeziny z dnia  24 czerwca 2016 roku), w ramach inwestycji towarzyszącej, planuje się przebudowę drogi gminnej ul. Berka Joselewicza (drogi dojazdowej 2-3 KD-D wg MPZP) i skomunikowanie tym samym inwestycji mieszkaniowej ze strefą rynku oraz ulicami R. Traugutta i Plac Jana Pawła II (wiąże się to również z przebudową istniejącego skrzyżowania na styku tych ulic). 
Ponadto planuje się budowę ciągu pieszo-jezdnego łączącego planowaną inwestycję z ul. Lasockich, zlokalizowaną w miejscu planowanego wg MPZP ciągu pieszo-jezdnego 2-1 KD-PJ i budowę skrzyżowania na połączeniu nowoprojektowanego ciągu komunikacyjnego i drogi gminnej tj. ul. Lasockich (oznaczonej w MPZP symbolem 2-2 KD-D). 
Infrastruktura drogowa realizowana poza granicą działek nr ewid. 3852, 2417/4 przebiega zgodnie z założeniami MPZP, i będzie realizowana wg odrębnego opracowania. Na terenie działek 3852, 2417/4 i fragmencie działki 2417/3 infrastruktura drogowa objęta jest tym opracowaniem. 
Na podstawie ww. uchwalonego MPZP odwzorowuje się układ komunikacyjny, który wydziela kwartał zabudowy śródmiejskiej i przebiega przez tereny określone w MPZP symbolami 2-1 KD-PJ, 2-2 KD-PJ i 2-3 KD-D. Przy czym trasa ww. ciągu komunikacyjnego w granicach opracowania inwestycji mieszkaniowej (na terenie działek 3852, 2417/4 i 2417/3) przebiega w nieco innej formie niż pierwotnie zakładał MPZP, co planuje się wykonać w ramach inwestycji towarzyszącej zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. 
Inwestycja planowana do realizacji w ramach jednego etapu.

Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków:

Wody deszczowe z dachu i terenu utwardzonego odprowadzane będą do kanalizacji deszczowej za pomocą projektowanego przyłącza zgodnie z wytycznymi gestora sieci. Ścieki sanitarne zostaną odprowadzone do kanalizacji sanitarnej za pomocą projektowanego przyłącza zgodnie z warunkami gestora sieci.

  - STRUKTURA FUNKCJONALNA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

STRUKTURA FUNKCJONALNA ZABUDOWY I PROGRAM UŻYTKOWY

Projektuje się zabudowę składającą się z 5 kondygnacji nadziemnych oraz 1 kondygnacji podziemnej. Forma budynku jest prosta, na planie zbliżonym do wydłużonego prostokąta z wgłębieniami w strefach wejściowych i wysunięciem/nadwieszeniem w strefie wjazdu do garażu. Budynek ze względu na ilość nadziemnych kondygnacji mieszkalnych zakwalifikowany jest jako średniowysoki, a jego wysokość wynosi 16,56 m. 
Obiekt kryty dachem płaskim. 
 	Na parterze budynku znajduje się 15 lokali mieszkalnych, dostępnych z dwóch klatek schodowych. Z pierwszej klatki schodowej (zlokalizowanej przy wjeździe do garażu podziemnego) i komunikacji ogólnodostępnej zaprojektowano dostęp do 6 mieszkań oraz do 6 komórek lokatorskich i pomieszczenia gospodarczego na potrzeby przechowywania rowerów i wózków dziecięcych. Z drugiej klatki schodowej i komunikacji ogólnodostępnej zaprojektowano dostęp do 9 lokali mieszkalnych oraz do drugiego  pomieszczenia gospodarczego na rowery i wózki dziecięce.
Powyższe kondygnacje budynku składają się wyłącznie z lokali mieszkalnych. Z pierwszej klatki schodowej i komunikacji ogólnodostępnej dostępnych jest 7 lokali mieszkalnych. Z drugiego trzonu komunikacyjnego zaprojektowano dostęp do 9 lokali mieszkalnych. Taki układ powielono na każdej kondygnacji, powyżej parteru.

Łącznie projektuje się 79 lokali mieszkalnych o strukturze dwu- i trzypokojowych.
Na dachu budynku znajduje się kondygnacja techniczna stanowiąca obudowę wyjść na dach z klatek schodowych oraz kotłownię gazową oraz inne pomieszczenia techniczne budynku.
Kondygnację podziemną stanowi wielostanowiskowy parking podziemny składający się z 36 miejsc postojowych wraz z pomieszczeniami technicznymi, gospodarczymi na odpady stałe i wydzielonymi komórkami lokatorskimi (50 szt.). Garaż połączony jest komunikacją pionową z częścią nadziemną budynku. Wjazd do garażu zapewniono poprzez pochylnię dwupasmową.

Wejścia główne do budynku oraz wjazd do kondygnacji podziemnej znajdują się na elewacji wschodniej.

FORMA ZABUDOWY

Budynek mieszkalny wielorodzinny o prostej formie, zbliżonej do wydłużonego prostokąta. Urozmaicenie bryły osiągnięto poprzez wgłębienia w strefach wejściowych oraz wysunięcia i nadwieszenia w strefie wjazdu go garażu. Zróżnicowanie formy podkreślono za pomocą balkonów dzielących bryłę na segmenty i tworzących układ ramowy. 
Budynek zaprojektowano w kolorystyce bieli i szarości. Układ ramowy balkonów wybija się z szarej bryły budynku poprzez wprowadzenia koloru bieli, co jeszcze bardziej podkreśla uporządkowany i harmonijny układ. W celu urozmaicenia prostej bryły budynku wprowadzono akcent kolorystyczny w strefie parteru w postaci zadaszeń strefy wejściowej oraz w wykończeniu ościeży okiennych. Ww. elementy wykończono w kolorze żółtym.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

| DANE OGÓLNE O BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO: |  |
| --- | --- |
| SZEROKOŚĆ ELEWACJI FRONTOWEJ / DŁUGOŚĆ BUDYNKU: | - 70,445 m |
| DŁUGOŚĆ KRÓTSZEJ ELEWACJI BUDYNKU: | - 22,985 m |
| WYSOKOŚĆ BUDYNKU: | - 16,56 m |
| WYSOKOŚĆ BUDYNKU DO POZIOMU ATTYKI: | - 17,725 m |
| WYSOKOŚĆ BUDYNKU DO POZIOMU ATTYKI KONDYGNACJI TECHNICZNEJ: | - 20,575 m |
| ILOŚĆ KONDYGNACJI PODZIEMNYCH: | - 1 |
| ILOŚĆ KONDYGNACJI NADZIEMNYCH: | - 5 |
| POWIERZCHNIA UŻYTKOWA MIESZKAŃ | - 4 853,31 m2 |
| POWIERZCHNIA UŻYTKOWA POMOCNICZA w tym: | - 3 852,77 m2 |
| - powierzchnia komunikacji | - 1017,46 m2 |
| - powierzchnia hali garażowej | - 987,74 m2 |
| - powierzchnia pomieszczeń technicznych | - 158,08 m2 |
| - powierzchnia pomieszczeń na odpady stale | - 35,87 m2 |
| - powierzchnia pomieszczeń gospodarczych/porządkowych | - 0,82 m2 |
| - powierzchnia balkonów | - 1008,71 m2 |
| - powierzchnia ogrodów zimowych | - 67,75 m2 |
| - powierzchnia tarasu | - 272,03 m2 |
| - powierzchnia komórek lokatorskich | - 273,84 m2 |
| - powierzchnia wózkowni / rowerowni | - 30,47 m2 |
| POWIERZCHNIA CAŁKOWITA BUDYNKU | - 8 706,08 m2 |

CHARAKTERYSTYKA LOKALI MIESZKALNYCH:

W budynku projektuje się łącznie 79 lokali mieszkalnych, o strukturze dwu- i trzypokojowych. Mieszkania znajdują się na 5 kondygnacjach nadziemnych, od parteru do piętra 4.
Na parterze zaprojektowano 15 mieszkań, a na wyższych piętrach po 16 mieszkań na każdej kondygnacji.

CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI MIESZKANIOWEJ

| Zapotrzebowania na wodę: | Dobowe zapotrzebowanie na wodę do celów bytowych: Qdśr= 26 m3/d |
| --- | --- |
| Zapotrzebowania na energię: | Zapotrzebowanie na energię elektryczną wynosi 348 kW. |
| Zapotrzebowania na paliwo gazowe do ogrzewania budynku: | Maksymalne dobowe zapotrzebowanie na paliwo gazowe wynosi 240 m3/d |
| Sposób odprowadzania ścieków: | Odprowadzenie ścieków do istniejącej kanalizacji sanitarnej wg nowych przyłączy. Ilość ścieków bytowych: Qdma=27 m3/d. |
| Sposób zagospodarowania odpadami: | Ilość odpadów generowanych przez inwestycję w określonym przedziale czasowym: - 50l/osobę/tydzień 174 x 50l = 8 700 l 8 700l/400l=21,75 – min. 22 kosze na odpady stałe Miejsca gromadzenia odpadów stałych będą się znajdować na kondygnacji podziemnej. |

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, URZĄDZENIA BUDOWLANE

Na terenie opracowania, od strony wschodniej projektuje się mur oporowy, który stanowi podstawę pod montaż balustrady wydzielającej tarasy lokali mieszkalnych.

Od północno-zachodniej strony wydzielono strefę rekreacji, wypoczynku i sportu. Zaprojektowano obiekty małej architektury służące rekreacji codziennej i stanowiące wyposażenie placu zabaw np. huśtawki, zjeżdżalnie, tunele, drabinki, równoważnie a także miejsca do rekreacji biernej typu ławki, siedziska, leżaki. Plac zabaw projektuje się z nawierzchni bezpiecznych, amortyzujących upadki i chroniących przed urazami. Na placu zabaw, przy każdym urządzeniu wydziela się strefy bezpieczeństwa tzw. powierzchnie zderzenia, czyli wolne przestrzenie wokół urządzeń, w których nie powinno się nic znaleźć. Projektuje się nawierzchnie gumowe i tartanowe oraz częściowo nawierzchnie sypkie z piasku lub żwirowe. Odległości lokalizacji miejsc rekreacyjnych zgodna z wytycznymi zawartymi w Roz. Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Plac zabaw projektuje się jako ogrodzony za pomocą ażurowego ogrodzenia o wysokości do 1,6 m.

UKŁAD KOMUNIKACYJNY

- W celu zapewnienia dostępu komunikacyjnego do planowanej inwestycji i spełnienia wytycznych zawartych w Zmianie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Brzeziny (na podstawie uchwały nr XXV/158/2016 Rady Miasta Brzeziny z dnia  24 czerwca 2016 roku), w ramach inwestycji towarzyszącej, planuje się przebudowę ul. Berka Joselewicza (drogi dojazdowej 2-3 KD-D wg MPZP) i skomunikowanie tym samym inwestycji ze strefą rynku oraz ulicami Traugutta i Plac Jana Pawła II (wiąże się to również z przebudową istniejącego skrzyżowania na styku tych ulic). Planuje się także budowę ciągu pieszo-jezdnego łączącego planowaną inwestycję z ul. Lasockich, zlokalizowaną w miejscu planowanego wg MPZP ciągu pieszo-jezdnego 2-1 KD-PJ i budowę skrzyżowania na połączeniu nowoprojektowanego ciągu komunikacyjnego i drogi gminnej tj. ul. Lasockich (oznaczonej w MPZP symbolem 2-2 KD-D).

- W związku z tym na podstawie ww. uchwalonego MPZP odwzorowuje się układ komunikacyjny, który wydziela kwartał zabudowy śródmiejskiej i przebiega przez tereny określone w MPZP symbolami 2-1 KD-PJ, 2-2 KD-PJ i 2-3 KD-D. Przy czym trasa ww. ciągu komunikacyjnego w granicach opracowania inwestycji przebiega w nieco innej formie niż pierwotnie zakładał MPZP. 
Drogowa infrastruktura towarzysząca znajdująca się poza granicami działek nr ewid. 3852, 2417/3, 2417/4 przebiega zgodnie z wytycznymi MPZP i realizowana będzie wg odrębnego opracowania.

Główne wejście oraz wjazd na teren inwestycji znajduje się od strony wschodniej.

Teren opracowania obsługiwany jest przez drogi manewrowe o nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej łupanej w kolorze szarym. Od strony północnej i zachodniej projektuje się utwardzenie z geokraty. Po prawej stronie drogi dojazdowej do garażu podziemnego, na działce nr ewid. 2417/3, zaprojektowano parking przewidziany na 60 miejsc postojowych. Nawierzchnia miejsc postojowych szczelna, z kostki betonowej/brukowej w kolorze szarym. Pozostałe miejsca postojowe zlokalizowane są w parkingu podziemnym, do którego z terenu prowadzi pochylnia dwupasmowa. Zaprojektowano pochylnię dla samochodów osobowych, zadaszoną, o nachyleniu ok. 19,4% i nawierzchni asfaltowej. W garażu przewidziano 36 miejsc postojowych dla samochodów osobowych z uwzględnieniem miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w ilości 1 szt. Łączna liczba miejsc postojowych na terenie i w garażu podziemnym to 96 miejsc.

Komunikację pieszą stanowią chodniki utwardzone z kostki betonowej/brukowej w kolorze szarym.
Dodatkowo na terenie opracowania zaprojektowano 5 miejsc składowania śniegu, o nawierzchni szczelnej, z kostki betonowej w kolorze szarym, odpowiednio oznakowanych.

Analiza ilości miejsc postojowych:

Projektowany budynek mieszkalny wielorodzinny posiadał będzie 79 lokali mieszkalnych.

- Wskaźnik miejsc postojowych zgodny z ustawą z dnia 05.07.2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2024 poz. 195) na podstawie art. 17 pkt. 4d. ust. 2.

79 x 1,0 = 79 miejsc postojowych

Projektuje się łącznie 96 miejsc postojowych dla samochodów, w tym 36 miejsc postojowych zlokalizowane są w garażu podziemnym, a 60 miejsc postojowych znajduje się na terenie opracowania na działce nr ewid. 2417/3 i 2417/4.

Forma graficzna przedstawiająca sposób zagospodarowania terenu znajduje się na załącznikach:

ZT-01 - KONCEPCA ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

UKSZTAŁTOWANIE TERENU I ZIELENI

Teren podlega wyrównaniu i należy przeprowadzić niweletę terenu. Projekt przewiduje maksymalne dostosowanie ukształtowania terenu do stanu istniejącego przy oczywistej konieczności nawiązania tego terenu do istniejących obiektów komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej oraz obiektów nowo projektowanych.

Na przedmiotowym terenie projektuje się zieleń urządzoną przez nasadzenia niskich drzew, żywopłotu, krzewów i roślin ozdobnych. Wokół projektowanego budynku zastosowano zieleń izolującą od terenów komunikacji kołowej i pieszej a także rozgraniczającą różne strefy funkcjonalne zagospodarowania terenu.

OŚWIETLENIE TERENU

Docelowo przewiduje się oświetlenie ciągów pieszych i pieszo-jezdnych przy pomocy opraw oświetleniowych. Szczegółowe rozwiązania zgodnie z częścią rysunkową projektu technicznego.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

| POWIERZCHNIA TERENU OBJĘTEGO INWESTYCJĄ w tym: - powierzchnia działki nr ewid. 3852 - powierzchnia dz. nr ewid. 2417/4 i fragment dz. nr ewid. 2417/3 | - 8090,49 m2 - 4868 m2 - 3222,49 m2 |
| --- | --- |
| POWIERZCHNIA ZABUDOWY TERENU | - 1424,17 m2 |
| POWIERZCHNIA UTWARDZONA w tym: | - 3475,35 m2 |
| Drogi manewrowe | - 1194,04 m2 |
| Powierzchnia z geokraty (część utwardzona stanowi 12,3% powierzchni: 491,12 m2) | - 60,41 m2 |
| Miejsca postojowe dla samochodów osobowych | - 750,00 m2 |
| Miejsca składowania śniegu | - 70,00 m2 |
| Chodniki | - 875,86 m2 |
| Zjazd do garażu podziemnego | - 73,99 m2 |
| Tarasy | - 251,06m2 |
| Krawężniki | - 116,99 m2 |
| Mur oporowy | - 5,17 m2 |
| Nawierzchnia bezpieczna placu zabaw (stanowi ok. 70% całej powierzchni placu zabaw) | - 35,23 m2 |
| Powierzchnia stropu garażu podziemnego – 50% | - 42,60 m2 |
| POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA w tym: | - 3202,41 m2 (udział: 39,58%) |
| Tereny zielone | - 2714 m2 |
| Tereny zielone na stropie garażu podziemnego (stanowią 50% powierzchni: 85,20 m2) | - 42,60 m2 |
| Teren biologicznie czynny placu zabaw (stanowi min. 30% całej powierzchni placu zabaw) | - 15,10 m2 |
| Tereny zapewniające naturalną wegetację roślin - geokrata (stanowią 87,7% powierzchni: 491,12 m2) | - 430,71 m2 |

  - UKŁAD URBANISTYCZNY ZESPOŁÓW ZABUDOWY I KOMPOZYCJI ARCHITEKTONICZNEJ OBIEKTÓW O FUNKCJI PODSTAWOWEJ

Inwestycja zakłada realizację jednego budynku o funkcji podstawowej mieszkalnej. Obiekt usytuowany jest na działce nr ewid. 3852 w centralnej jej części. Budynek poprzez swą prostą, uporządkowaną formę i gabaryty nie narusza ładu przestrzennego a dodatkowo podnosi walory estetyczne przyległych terenów. Ramowy układ balkonów nawiązuje do rytmicznego podziału elewacji istniejących kamienic zabudowy śródmiejskiej.

  - PRZEBIEG GŁÓWNYCH ELEMENTÓW SIECI UZBROJENIA TERENU ORAZ DRÓG PUBLICZNYCH I WEWNĘTRZNYCH NIEZBĘDNYCH DLA OBSŁUGI PROPONOWANEJ ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SIECI UZBROJENIE TERENU

Przedmiotowy teren jest uzbrojony w następujące media:

- energię elektryczną,

- wodociągową,

- kanalizację sanitarną,

- kanalizację deszczową.

Projektuje się nowe odcinki zewnętrznych instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej, energetycznej, gazowej a istniejące odcinki infrastruktury technicznej w miarę potrzeb podlegają przebudowie. Napowietrzne linie energetyczne przebiegające nad działkami nr ewid. 2417/3 i 2417/4 pozostają bez zmian.

Istniejące odcinki instalacji, kolidujące z planowanym przedsięwzięciem, przewidziane do demontażu lub przebudowy oraz nowoprojektowane odcinki instalacji przedstawiono na załączniku graficznym ZT-02 – KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU – UZBROJENIE TERENU.

OBSŁUGA KOMUNIKACYJNA
 	W celu zapewnienia dostępu komunikacyjnego do planowanej inwestycji i spełnienia wytycznych zawartych w Zmianie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Brzeziny (na podstawie uchwały nr XXV/158/2016 Rady Miasta Brzeziny z dnia  24 czerwca 2016 roku), w ramach inwestycji towarzyszącej, planuje się przebudowę ul. Berka Joselewicza (drogi dojazdowej 2-3 KD-D wg MPZP) i skomunikowanie tym samym inwestycji ze strefą rynku oraz ulicami Traugutta i Plac Jana Pawła II (wiąże się to również z przebudową istniejącego skrzyżowania na styku tych ulic). Planuje się także budowę ciągu pieszo-jezdnego (zlokalizowanego w miejscu planowanego wg MPZP ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem 2-1 KD-PJ) łączącego planowaną inwestycję z drogą gminną tj. ul Lasockich (oznaczoną w MPZP symbolem 2-2 KD-D) oraz budowę skrzyżowania na styku ww. ciągu komunikacyjnego i ul. Lasockich.

W związku z tym na podstawie ww. uchwalonego MPZP odwzorowuje się układ komunikacyjny, który wydziela kwartał zabudowy śródmiejskiej i przebiega przez tereny określone w MPZP symbolami 2-1 KD-PJ, 2-2 KD-PJ i 2-3 KD-D. Przy czym trasa ww. ciągu komunikacyjnego w granicach opracowania inwestycji przebiega w nieco innej formie niż pierwotnie zakładał MPZP. 
Drogowa infrastruktura towarzysząca znajdująca się poza granicami działek nr ewid. 3852, 2417/3, 2417/4 przebiega zgodnie z wytycznymi MPZP i realizowana będzie wg odrębnego opracowania.

Główne wejście oraz wjazd na teren inwestycji znajduje się od strony wschodniej.

Na terenie opracowania projektuje się drogi manewrowe (utwardzone szczelne i z geokraty) obsługujące teren przelotowo i stanowiące wraz z miejscami postojowymi parking na 60 miejsc.  Wjazd do garażu podziemnego odbywa się z projektowanej drogi manewrowej i zlokalizowany jest od strony wschodniej. Projektuje się także utwardzone ciągi piesze i pieszo-jezdne obsługujące opracowywany teren.

  - ETAPY REALIZACJI PROPONOWANEJ ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projekt nie zakłada etapowania inwestycji. Przewiduje się jeden etap realizacji proponowanej zabudowy i zagospodarowania terenu.

  - POWIĄZANIA PRZESTRZENNE PLANOWANEJ INWESTYCJI Z TERENAMI OTACZAJĄCYMI

Projektowana zabudowa podnosi walory estetyczne przyległych terenów z poszanowaniem ładu przestrzennego i ochrony środowiska. Nowoprojektowany obiekt wpisuje się w planowany wg. MPZP kwartał zabudowy śródmiejskiej i stanowi bodziec do dalszej zabudowy jak dotąd niezabudowanego i zdegradowanego terenu. Obiekty budowlane na terenie opracowania zlokalizowane są zgodnie z wytycznymi zawartymi w Roz. Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnie 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, i nie wprowadzają uciążliwości dla terenów sąsiednich.

Budynek wyklucza ograniczenia światła naturalnego dla sąsiednich budynków i zapewnia wymagany czas nasłonecznienia terenu w dniach równonocy w godzinach od 7.00 do 17.00. Warunek prawidłowości nasłonecznienia i przesłaniania sąsiednich obiektów jest spełniony.

Nowoprojektowany układ komunikacji tj. ciągi piesze i komunikacja kołowa zostały zaprojektowane zgodnie z wytycznymi MPZP i zapewniają przelotową obsługę terenu, domykając tym samym kwartał zabudowy śródmiejskiej. Projektowana komunikacja stanowi kontynuację ul. Berka Joselewicza a następnie łączy się za pomocą nowoprojektowanego ciągu pieszo-jezdnego z drogą gminną tj. ul. Lasockich. Powstanie nowych ciągów pieszych i kołowych skomunikuje tereny na północ od rynku z rynkiem oraz z ulicami Traugutta i Plac Jana Pawła II, co wpłynie korzystnie na obsługę terenów sąsiednich. Ponadto projektowany ciąg pieszo-rowerowy w północnej części działki nr ewid. 3852 stanowi początek planowanego wg MPZP traktu komunikacyjnego wzdłuż rzeki Mrożycy. Rozpoczęcie budowy ww. ciągu pieszo-rowerowego może przyczynić się do działań rewitalizacyjnych wzdłuż rzeki i powstanie dalszych odcinków ścieżki pieszo-rowerowej.

Inwestycja planuje powstanie 79 mieszkań, co przyczyni się do wzrostu ilości mieszkańców na wskazanym terenie oraz do rozwoju tej części miasta pod względem gospodarczym.

Inwestycja zaprojektowana w sposób nieutrudniający swobodnego dostępu do terenów sąsiednich, nie powoduje ograniczeń w dostępie do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, środków łączności, nieograniczający dostęp światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz zapewniający ochronę przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, promieniowanie a także zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

PROJEKTANT

mgr inż. arch. Robert Sendkowski

upr. nr MPOIA/034/2015

……………………………………………………………………………………